PLANOS

1. Resumen Ejecutivo del Producto Final

- Nombre del Prototipo: Diseño conceptual de un prototipo de protección balística discreta para la región cefalocervical en integrantes de esquemas de protección.

- Descripción: Gorra Táctica de Protección que consta de 4 Paneles con Ajuste Simultáneo tipo BOA®.

- Objetivo Funcional: diseño conceptual orientado a Proteger la zona cefalocervical, una solución ergonómica que disipa la energía del impacto balístico sin comprometer la movilidad multidireccional, eliminando el arco trasero descubierto de las gorras convencionales sin sacrificar ergonomía ni estética institucional.

- Talla y Ajuste: Universal (OSFA) con base nominal de 58 cm y rango dinámico de 56 cm a 62 cm.

NECESITAMOS UN AUTOR QUE HABLE DE DISEÑO UN ESTUDIO QUE HABLE DE ESO

- Dimensiones Espaciales (3D): 27.2 cm de largo total (con visera), 17.2 cm de ancho transversal y 12.0 cm de alto de copa (más 8.5 cm de caída cervical posterior).

Cuadro Maestro de Moldes y Medidas de Corte - Gorra Táctica de protección balística discreta.

Circunferencia base: 58-62 cm | Margen de costura: 1.0 cm (agregar antes de cortar)

| Pieza del Molde | Cantidad | Dimensiones (Ancho x Alto) | Detalles Constructivos Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel Trasero + Escudo Cervical | 1 Pliego | 19.4 cm x 25.5 cm (Total) | Copa superior: 17.0 cm de alto. Escudo cervical: 8.5 cm de caída en 'V'. Reducción: 19.4 -> 17.0 -> 12.0 cm -> vértice. |
| Panel Delantero Unificado | 1 Pieza | 19.4 cm x 16.0 cm | Sin costura central. Incluye refuerzo interno (buckram) y escudo frontal. |
| Paneles Laterales Bipartitos | 2 Piezas | 11.6 cm x 15.0 cm | Base dividida en dos aletas de 4.3 cm. Abertura central en 'V' de 3.0 cm. Vértice de pivote a 9.5 cm. |
| Fuelles Internos Laterales | 2 Piezas | 4.0 cm x 10.0 cm | Triángulos plegables cosidos detrás de cada abertura de 3 cm para sellar la protección. |
| Visera Curva | 2 Tela + 1 Núcleo | 18.0 cm x 7.0 cm | Núcleo de polímero rígido interno de 2 mm. Acabado exterior con laureles bordados. |
| Banda de Sudor (Badana) | 1 Pieza | 62.0 cm x 3.0 cm | Badana perimetral interior acolchada. |
| Túnel Guía Posterior | 1 Pieza | 19.4 cm x 1.5 cm | Conducto textil para el cable del dial BOA en cota 19.4 cm. |

3. Composición Multicapa (Arquitectura)

- Capa Exterior: Tela Ripstop (antidesgarro) negra de alta tenacidad, hidrofóbica y resistente a la abrasión.

- Núcleo Balístico: 26 capas de Aramida (Kevlar®) seguido como respaldo posterior de 8 capas de polietileno UHMWPE que adsorben la energía residual (como los estudios analizados en los antecedentes de Kumar & Patnaik 2022 y 2024).

VERIFICAR ESTO EN EL DOCUMENTO

- Capa Interna: Forro en Malla 3D transpirable antibacteriana y cinta ribeteadora de poliamida en el contorno inferior.

4. Funcionamiento del Sistema de Ajuste Simultáneo (Dial BOA®)

- Ubicación del Dial: Anclado en el centro exterior de la nuca sobre la línea de transición de 19.4 cm (aislado por fuera de la capa de Kevlar para no perforar el blindaje ni rozar la piel).

- Tracción Sincronizada 1:1: Un cable continuo de Dyneema® (1.2 mm) viaja oculto por el túnel de 19.4 cm hacia ambos lados y cruza en zigzag las dos aberturas laterales de 3.0 cm. Al girar el dial con una sola mano, ambos paneles laterales se cierran al mismo tiempo y en igual medida, centrando la gorra y fijando su centro de gravedad.